משימות להמשך

- לקבוע את הזמן בהתאם לbin size והמהירות

- לתקן את המספרים השליליים בsmooth_rates

- לתקן את הsmoothing עם שיקוף של הזירה

  - Imfilter('symetric')

  - להדפיס את המטריצה שאיתה עושים קונבולוציה

  - לעשות flip על כל רדיוס של העיגול

- להוציא DATA על רבעים מהזירה

- ליצור פונקציה שעושה map מכמה נוירונים

משימה הבאה

- להתאים לכל תא פונקציית גאוסיאן דו מימדית שמתאימה למיקום שבו התא פעיל (לחפש non linear model fit)

- לעשות פונקצייה שמחשבת את "המרחק" של פונקציית ההתאמה האמיתית לגאוסיאן

- ליצור פונקציה שמחשבת את המרחקים ביו מרכזי הגאוסים של כל שני תאים

- המרחק "האנטומי" בין תאים הוא לפי החלוקה לshanks, שמסודרים ככה:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |

- להציג פונקציה של המרחק האוקלידי מול המרחק האנטומי

משימת MUA

- לעשות המרה הפוכה לסיגנל המקורי של הערוצים העצביים (0-123) (להתחיל מאחד, ולדגום 5 דקות מתוכו) – לחלק ב216, להכפיל ב245 ולחלק ב192

- להעביר את הסיגנל את הMUA מהמאמר:

  - לעשות bandpass ללא דיליי

  - להעלות כל דגימה בריבוע

  - להעביר דרך lowpass

  - לעשות שורש לכל דגימה

  - להוריד את קצב הדגימה ל1250

- להציג בזמן את הסיגנל המקורי, בערך 10 שניות עם הרבה ספייקים

- לצייר מולו את הMUA שלו

  - הMUA 	אמור לעלות ככל שיש יותר ספייקים יותר צפופים

- לייצר קוד שלוקח את קובץ הdat ומייצר קובץ MUA במבנה של הdat (עם 124 ערוצים וזה)

  - יהיה צורך בtypecast לשמור את הקובץ

המשך

- לחשב את ממוצע הMUA בכל bin מסיגנל אחד

- לצייר את מפת הMUA

  - להסתכל על כמה מפות MUA ולראות אם הן לא שטוחות לגמרי

  - אם המפות לא שטוחות לגמרי, אפשר לעשות פרדיקציות